Text steht online unter: pr-neu.de/newsroom

03/21-03

StoFloor Balcony Elastic EB 200: Trittschallreduzierendes Beschichtungssystem für Balkonböden

Bauteilschutz mit Trittschalldämmung

Lang anhaltender Schutz vor Schäden durch Wasser, Rissüberbrückung und eine Trittschall-Reduzierung um 12 dB: Diese Eigenschaften vereint das elastische Beschichtungssystem StoFloor Balcony Elastic EB 200. Es ist für Balkone, Loggien und Laubengänge konzipiert und bietet zudem sicheres Begehen und eine breite Farbpalette.

Das elastische Balkonbeschichtungssystem StoFloor Balcony Elastic EB 200 (StoCretec) schützt Balkonböden dauerhaft. Es verhindert das Eindringen von schädigenden Stoffen in den Beton und hilft, die Anforderungen an die Trittschalldämmung zu erfüllen.

Außenbauteile werden durch Feuchtigkeit beansprucht. Wasser verursacht die meisten Bauschäden, indem es durch Risse in die Bausubstanz eindringt. Durch Frost oder wasserlösliche, korrosionsfördernde Stoffe kommt der Schädigungsprozess in Gang. Um dies zu verhindern, muss ein Beschichtungssystem den mechanischen Belastungen sowie der Sommerhitze standhalten, aber auch eine hohe Rissüberbrückungsfähigkeit bei tiefen Temperaturen aufweisen.

Das ist ein Fall für das System StoFloor Balcony Elastic EB 200. Seine Balkonbeschichtung StoPur EB 200 vereint UV- und Witterungsbeständigkeit mit Kälteelastizität durch Verwendung einer mehrphasigen Polymermatrix (Hybrid). Das Polyurethanharz sorgt im Sommer für dauerhaften Schutz vor mechanischer Belastung und überbrückt im Winter die sich bei Abkühlung öffnenden Risse.

Das zweikomponentige Dickschichtsystem eignet sich hervorragend für Balkone, Laubengänge und Loggien. Es reduziert den Trittschall nachweislich um 12 dB. Damit leistet es einen Beitrag zur Einhaltung der DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau. Zusätzlich bietet das System dekorative Oberflächengestaltung mit einer großen Farbpalette und der Einstreuung von farbigen Acrylat-Chips. Die Versiegelungen StoPur DL 520 oder StoPur VR 100 sorgen für gute Reinigungseigenschaften und sicheres Begehen auch bei Nässe.

36 Zeilen / ca. 1.800 Zeichen

Bildunterschrift

[21-03_StoFloor-Balcony-Elastic-EB-200]

StoFloor Balcony Elastic EB 200 schützt die Bausubstanz von Balkonböden.

Foto: Axel Stephan / StoCretec

##### Rückfragen beantwortet gern

pr neu - gedacht

Jan Birkenfeld

Tel.: 05307 / 80093 - 85

E-Mail: j.birkenfeld@pr-neu.de

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten an:

pr neu - gedacht

Braunschweig