10/21-34-arch

Neues Akustikdeckensystem: StoSilent Distance C

Makelloser, wirksamer, schneller

Mit einem neuartigen, patentierten Befestigungssystem überwindet StoSilent Distance C gleich mehrere Schwächen bisheriger fugenloser Akustikdeckensysteme. Es steigert die Ergebnissicherheit (keine Stoß- oder Schraubpunkt-Abzeichnungen), verlängert die Sanierungsintervalle (keine selektive Staubablagerung) und verbessert die akustische Wirkung.

In unserer schnellen und lauten Welt kommen immer mehr akustisch wirksame Decken- und Wandbekleidungen zum Einsatz. Die häufigste Variante: fugenlose Akustikdecken, bei denen entweder perforierte Holz-, Gips- oder Metallplatten beziehungsweise monolithische Baustoffe Schall absorbieren. Während die Lochplatten mit dem Problem ringen, dass spätestens bei 27 Prozent Lochanteil die Grenzen der Stabilität erreicht sind, muss man bei den drei Hauptvertretern der monolithischen Variante genauer hinsehen. Geht es um Faserplatten, stehen vor allem die Verarbeitungseigenschaften im Vordergrund; eine wirklich planebene Fläche ist mit ihnen kaum herstellbar. Dazu kommt: Platten aus künstlichen Mineralfasern müssen schwer sein, damit sie ausreichend stabil sind, was aber im Widerspruch zu einer hohen Schallabsorptionsfähigkeit steht. Hier scheinen die stabileren Mineral(faser)platten, die im sogenannten wet-felt-Verfahren hergestellt wurden, im Vorteil, was aber dadurch zunichte gemacht wird, dass diese auch nach der Montage und Beschichtung wegen ihrer Feuchteempfindlichkeit quellen und eine komplett planebene Oberfläche ebenfalls kaum möglich machen. Lediglich die dritte Variante der monolithischen Absorber, die Blähglasgranulatplatte, besticht durch eine homogene Struktur, hohe Steifigkeit und eine minimale Feuchte- und Wärmeausdehnung.

Abgehängte fugenlose Akustikdecken mit monolithischen Absorbern wurden bislang auf sehr vergleichbare Weise montiert, weswegen sie auch einige Schwächen gemeinsam haben. Die Platten werden auf einer Unterkonstruktion mechanisch befestigt. Um eine möglichst planebene Fläche zu erzielen, werden dabei Plattenstöße, Schraubpunkte und sonstige Unregelmäßigkeiten verspachtelt. Doch die feinen Spachtelmassen bilden eine luftdichte Schicht und senken die Schallabsorption in diesen Bereichen auf Null. Es steht also nur noch ein Teil der Deckenfläche für die akustische Wirkung zur Verfügung. Die nach der Fläche berechneten Akustik-Werte sind Makulatur. Nach dem Spachteln muss geschliffen werden – und zwar absolut akkurat. Ist die Schlussbeschichtung erfolgt, droht weiteres Ungemach. Durch verborgene Perforierungen, aber auch durch Flächen mit unterschiedlichem Strömungswiderstand (verspachtelt vs. nicht verspachtelt) findet aufgrund der Druckdifferenz zwischen Raum und Deckenhohlraum ein Luftaustausch statt. Und dieser kann durch partielle Staubablagerungen deutlich sichtbar werden. Da das Problem bekannt ist, werden viele Akustikdecken rückseitig luftdicht kaschiert. Das löst das Problem mit den Staubabzeichnungen, mindert aber die akustische Wirksamkeit der Decke erheblich. Und wieder existieren die berechneten Akustik-Werte nur noch auf dem Papier. Fazit: Fugenlose Akustikdecken stecken in einem Dilemma fest: Sind sie langlebig und bleiben sie unverschmutzt, besitzen sie eine eingeschränkte akustische Wirkung und umgekehrt.

Manchmal beseitigt eine einzige gute Idee gleich mehrere Schwierigkeiten: Kleben statt schrauben. StoSilent Distance C kann schneller und damit günstiger montiert werden. Ohne zu schrauben lassen sich die Platten präziser dreidimensional ausrichten. Die nivellierende Spachtelung der Plattenstöße sowie der Schraubpunkte entfällt, was auch die Gesamttrocknungszeit verkürzt. Schleifen ist nicht mehr nötig. Ohne gespachtelte Flächenanteile gibt es keine unterschiedlichen Strömungswiderstände und somit keine sichtbaren Staubablagerungen mehr.

Um in den Genuss all dieser Vorteile zu kommen, müssen Fachhandwerker lediglich für akkurate Zuschnitte sorgen, bevor sie die Platten an der niveaugleichen Metall-Unterkonstruktion fixieren. Das System kann fugenlos bis 200 Quadratmeter verlegt werden und ist nichtbrennbar nach DIN 4102 (A2-s1, d0 nach EN 13501-1).

Doch StoSilent Distance C überzeugt auch akustisch: Es sorgt für eine breitbandige Schallabsorption und bietet gute Werte auch im tieffrequenten Bereich. Zwei Varianten der beidseitig vlieskaschierten Blähglasgranulatplatte – einmal gesintert und einmal organisch gebunden, beide mit hohem Recyclinganteil – sowie eine Auswahl von Beschichtungsaufbauten ermöglichen Kombinationen, mit denen eine große Bandbreite an raumakustischen Anforderungen für Räume verschiedener Nutzung erfüllt werden können. Es werden Absorptionswerte mit sehr flachem und harmonischem Frequenzgang erreicht. Der große Wertebereich von αw = 0,55 (L) bis zu αw = 0,95 lässt sich gezielt durch die Kombination aus Plattentyp und Beschichtungsvariante bautauglich und reproduzierbar einstellen.

Für die Platten aus Blähglasgranulat spricht zudem, dass sie eine bautaugliche und einfache, dabei sehr präzise Verarbeitung ermöglichen. Das patentierte Klebeverfahren erlaubt eine extrem genaue Ausrichtung und Nivellierung der Platten, was eine sehr glatte und ebene Deckenfläche ermöglicht. Sonst übliche Nachteile, wie selektive Absorption, Schlagschatten im Streiflicht und unvollkommene Oberfläche werden vermieden.

96 Zeilen / ca. 4.600 Zeichen

Bildunterschriften

[21-34_arch_Schallabsorption_1]

Schallabsorption nach EN ISO 354 Aufbau E-200, 25 mm gesinterte Platte; niedrigste Werte mit gespachteltem Putz, höchste Werte mit Spritzputz.

Messung: Sto SE & Co. KGaA

[21-34_ arch _Schallabsorption_2]

Schallabsorption nach EN ISO 354 Aufbau E-200, 19 mm organisch gebundene Platte; niedrigste Werte mit gespachteltem Putz, höchste Werte mit Spritzputz.

Messung: Sto SE & Co. KGaA

[21-34_arch_Unilever]

Fugenlose Sto-Akustikdeckensysteme – wie hier bei Unilever in Indonesien (Aedas, Singapur) – können dank eines neuen patentierten Montageverfahrens künftig noch ergebnissicherer ausgeführt werden.

Foto: Owen Ragget, Architeuthis Asia, Singapore

[21-34_arch_Systemaufbau]

Systemaufbau

Grafik: Sto SE & Co. KGaA

##### Rückfragen beantwortet gern

pr neu - gedacht

Jan Birkenfeld

Tel.: 05307 / 80093 - 85

E-Mail: j.birkenfeld@pr-neu.de

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten an:

pr neu - gedacht. Braunschweig