Dieser Text steht online unter: pr-neu.de  Pressezentrum

07/20-08

Sicher, schnell und langlebig

Boden für Flucht- und Rettungswege

Rutschhemmend und nicht brennbar, dabei optisch ansprechend und leicht zu reinigen: Diese Anforderungen gelten für Böden von Flucht- und Rettungswegen. Mit „StoFloor Industry EH 200“ bietet StoCretec ein Beschichtungssystem für dieses Profil, das sich zudem schnell und einfach verarbeiten lässt.

Bodenbeschichtungen für Flucht- und Rettungswege müssen in der Regel die Baustoffklasse "nichtbrennbar" erfüllen und rutschhemmend sein, zudem optisch attraktiv und leicht zu reinigen. Reine Kunststoffbeschichtungen leisten das nicht, da sie maximal die Klasse "schwerentflammbar“ erreichen.

Mit „StoFloor Industry EH 200“ bietet StoCretec (Kriftel) ein schnelles und baurechtlich zugelassenes Beschichtungssystem. Es besteht aus der Grundierung StoCryl EH 100 und der Beschichtung StoCrete EH 200. Bei einer Schichtdicke von 3 Millimetern ist das Gesamtsystem nichtbrennbar (Klasse A2fl-s1 gemäß EN 13501-1: 2007). StoFloor Industry EH 200 ist in den Rutschhemmklassen R 10 und R 11 einstellbar. Damit erfüllt es alle Anforderungen an die Sicherheit – Flucht- und Rettungswege müssen unfallfrei begehbar sein.

Dank der hervorragenden Verlaufseigenschaften sowie der raschen Aushärtung lässt sich das System schnell einbauen. Aufgrund der langen Nutzungsdauer reduziert sich zudem der Wartungs- und Überarbeitungsaufwand. Für optisch attraktive, farbige Oberflächen empfiehlt der Hersteller den matten Wasserlack StoPox MS 200 und den glänzenden Wasserlack StoPox WL 100 als Versiegelungen. Sie werden in einer Schichtdicke unter 0,5 Millimeter aufgebracht und beeinflussen daher die brandschutztechnische Bewertung nicht (s. Kasten).

30 Zeilen / ca. 1.500 Zeichen

Versiegelung: Bis 0,5 Millimeter ohne brandschutztechnische Bewertung

Für Versiegelungen gilt: Bei brandschutztechnischen Anforderungen und brandschutztechnischen Bewertungen der Baustoffklasse bleiben nachträglich aufgebrachte Beschichtungen bis 0,5 Millimeter Dicke auf Bauteilen unberücksichtigt, soweit sie vollständig ohne Hohlräume auf nicht-brennbarem Untergrund aufgebracht sind (vgl. Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Anlage A 2.2.1.3/1).

Bildunterschriften:

[20-08_StoFloor_01] [20-08_StoFloor_02]

Das Beschichtungssystem StoFloor Industry EH 200 (StoCretec) eignet sich als Bodenbeschichtung für Flucht- und Rettungswege – es ist nicht brennbar, rutschhemmend und leicht zu reinigen.

Foto: StoCretec

[20-08_StoFloor-Systemaufbau]

Systemaufbau StoFloor Industry EH 200.

Bild: StoCretec

pr neu – gedacht.

Jan Birkenfeld

Tel.: 05307 80093 - 85 / Fax: -69

E-Mail: j.birkenfeld@pr-neu.de

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten an:

pr neu – gedacht.

Braunschweig